检  测  报  告

报告编号          HXJC[2019]第1117号

项目名称  兴义市城市生活垃圾填埋场土壤质量现状监测

委托单位               兴义市市容环境卫生管理站

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

说  明

1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA章无效；

2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效；

3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责；

4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外）。完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效；

5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效；

6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起15日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告；

7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。

8、本报告一式4份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地    址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电    话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjjc@163.com

邮    编：562400

编制：          校核：          审核：

签发：                  签发日期：

兴义市城市生活垃圾填埋场土壤质量现状监测报告

| 委托单号：— |  |  |  |  |  | 项目类别：现状监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位：兴义市市容环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测类别 | 采样位置及样品编号 | 监测项目 |  |  |  |  |  | 采样人员 | 采样日期 |
|  | 土壤 | 厂界东侧S-33-191125-1 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、汞、氯仿、四氯化碳、氯甲烷、二氯乙烷（1,1、1,2）、二氯乙烯（1,1、顺-1,2、反-1,2）、二氯甲烷、二氯丙烷（1,2）、四氯乙烷（1,1,1,2、1,1,2,2）、四氯乙烯、三氯乙烷（1,1,1、1,1,2）、三氯乙烯、三氯丙烷（1,2,3）、氯乙烯、苯、氯苯、二氯苯（1,2、1,4）、乙苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯（间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯）、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 |  |  |  |  |  | 吴光付 陶光云 | 11月25日 |
|  |  | 厂界南侧S-34-191125-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界西侧S-35-191125-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界北侧S-36-191125-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填埋场内覆土S-37-191125-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品编号 | 监测项目 |  | 规格 | 数量 |  | 状态 |  |  |  |
| - 1 | S-33-191125-1 S-34-191125-1 S-35-191125-1 S-36-191125-1 S-37-191125-1 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、汞。 |  | 约5kg | 5 |  | 布袋装 | 采样时： S-33-191125-1：土壤呈棕色，砂壤土潮湿，有少量植物根系。 S-34-191125-1：土壤呈棕色，砂壤土潮湿，有少量植物根系。 S-35-191125-1：土壤呈黄棕色，砂壤土潮湿，有少量植物根系。 S-36-191125-1：土壤呈棕色，砂壤土潮湿，有少量植物根系。 S-37-191125-1：土壤呈棕色，砂土潮湿，有少量植物根系。 土壤标签完好，外观无损。 |  |  |
|  |  | 氯仿、四氯化碳、氯甲烷、二氯乙烷（1,1、1,2）、二氯乙烯（1,1、顺-1,2、反-1,2）、二氯甲烷、二氯丙烷（1,2）、四氯乙烷（1,1,1,2、1,1,2,2）、四氯乙烯、三氯乙烷（1,1,1、1,1,2）、三氯乙烯、三氯丙烷（1,2,3）、氯乙烯、苯、氯苯、二氯苯（1,2、1,4）、乙苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯（间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯）、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 |  | 约1L | 5 |  | 棕色玻璃瓶装 |  |  |  |

| 监测分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 计量单位 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 | 仪器编号 | 分析人 | 分析时间 |
| 砷 | mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 0.01 | 普析原子荧光-PF52 | HXJC-X-17 | 尹仁丽李 晓 | 12月19日 |
| 汞 | mg/kg |  | 0.002 |  |  |  | 12月17日 |
| 镉 | mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.01 | TAS-990原子吸收分光光度计 | HXJC-X-16 | 潘 静 | 12月18日 |
| 铜 | mg/kg | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 1 |  |  |  | 12月17日 |
| 铅 | mg/kg |  | 10 |  |  |  | 12月17/31日 |
| 镍 | mg/kg | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 | 5 |  |  |  | 12月18日 |
| 六价铬 | mg/kg | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014 | 2 |  |  |  | 12月17日 |
| 四氯化碳 | ug/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 1.3 | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）ISQ7000 | HXJC-X-22 | 周 勇 | 11月27日 |
| 氯仿 | ug/kg |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | ug/kg |  | 1.0 |  |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烷 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 1,2-二氯乙烷 | ug/kg |  | 1.3 |  |  |  |  |

| 监测分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 计量单位 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 | 仪器编号 | 分析人 | 分析时间 |
| 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 1.0 | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）ISQ7000 | HXJC-X-22 | 周 勇 | 11月27日 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ug/kg |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ug/kg |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 二氯甲烷 | ug/kg |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 1,2-二氯丙烷 | ug/kg |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 四氯乙烯 | ug/kg |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 三氯乙烯 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 氯乙烯 | ug/kg |  | 1.0 |  |  |  |  |

| 监测分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 计量单位 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 | 仪器编号 | 分析人 | 分析时间 |
| 苯 | ug/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 1.9 | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）ISQ7000 | HXJC-X-22 | 周 勇 | 11月27日 |
| 氯苯 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 1,2-二氯苯 | ug/kg |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 1,4-二氯苯 | ug/kg |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 乙苯 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 苯乙烯 | ug/kg |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 甲苯 | ug/kg |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 间，对二甲苯 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 邻二甲苯 | ug/kg |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 硝基苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.09 | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）ISQ7000 | HXJC-X-22 | 周 勇 | 12月04日 |
| 苯胺 | mg/kg |  | 0.09 |  |  |  | 12月04日 |
| 2-氯酚 | mg/kg |  | 0.06 |  |  |  | 12月04日 |

| 监测分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 计量单位 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 | 仪器编号 | 分析人 | 分析时间 |
| 苯并[a]芘 | μg/kg | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法HJ784-2016 | 5 | 液相色谱仪（LC）Ultimate3000 | HXJC-X-25 | 周 倩 | 12月12/13日 |
| 苯并[b]荧蒽 | μg/kg |  | 5 |  |  |  |  |
| 苯并[k]荧蒽 | μg/kg |  | 5 |  |  |  |  |
| 䓛 | μg/kg |  | 3 |  |  |  |  |
| 二苯并[a,h]蒽 | μg/kg |  | 5 |  |  |  |  |
| 茚并[1，2，3-cd]芘 | μg/kg |  | 4 |  |  |  |  |
| 苯并[a]蒽 | μg/kg |  | 4 |  |  |  |  |
| 萘 | μg/kg |  | 3 |  |  |  |  |

| 质控监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控方式 | 质控指标 | 编号 | 单位 | 监测结果 | 标准浓度 | 结果判定 |
| 质控样 | 土壤 砷 | GSB 07-3272-2015（ESS-5） | mg/kg | 296 | 297±37 | 合格 |
| 质控样 | 土壤 汞 |  | mg/kg | 0.190 | 0.191±0.033 | 合格 |
| 质控样 | 土壤 铜 |  | mg/kg | 74.0 | 71.8±4.1 | 合格 |
| 质控样 | 土壤 镉 |  | mg/kg | 3.32 | 3.09±0.48 | 合格 |
| 质控样 | 土壤 镍 |  | mg/kg | 28.0 | 29.7±3.4 | 合格 |
| 质控样 | 土壤 铅 |  | mg/kg | 915 | 971±99 | 合格 |
|  |  |  |  | 948 |  |  |
| 室内空白 | 苯并[a]芘 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 苯并[b]荧蒽 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 苯并[k]荧蒽 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 䓛 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 二苯并[a,h]蒽 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 苯并[a]蒽 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 萘 | - | μg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 硝基苯 | - | mg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 苯胺 | - | mg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 2-氯酚 | - | mg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 镍 | - | mg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 镉 | - | mg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 铅 | - | mg/kg | ND | - | - |
| 室内空白 | 铜 | - | mg/kg | ND | - | - |

| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界东侧S-33-191125-1 |  | 砷 | mg/kg | 14.8 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.94 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 109 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | ND | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.055 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 104 | 900 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | 2.7×10-3 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.4×10-3 | 66 | 达标 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.71×10-2 | 53 | 达标 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 8.1×10-3 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 9.0×10-3 | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 7.8×10-3 | 20 | 达标 |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界东侧S-33-191125-1 |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 8.4×10-3 | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | 1.9×10-3 | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 6.5×10-3 | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 7.7×10-3 | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
| 采样位置 |  |  | N：25°2ʹ3ʺ，E:104°50ʹ40ʺ |  |  |  |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界南侧S-34-191125-1 |  | 砷 | mg/kg | 24.5 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 1.5 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 94 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | ND | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.045 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 156 | 900 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.9×10-3 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.7×10-3 | 66 | 达标 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 8.3×10-3 | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.41×10-2 | 53 | 达标 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 9.0×10-3 | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 7.8×10-3 | 20 | 达标 |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界南侧S-34-191125-1 |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 8.4×10-3 | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | 1.5×10-3 | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 6.5×10-3 | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 7.7×10-3 | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
| 采样位置 |  |  | N：25°2ʹ1ʺ，E:104°50ʹ37ʺ |  |  |  |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界西侧S-35-191125-1 |  | 砷 | mg/kg | 12.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 1.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 40 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 165 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.074 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 103 | 900 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.6×10-3 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.7×10-3 | 66 | 达标 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.43×10-2 | 53 | 达标 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 9.0×10-3 | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 7.8×10-3 | 20 | 达标 |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界西侧S-35-191125-1 |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 8.4×10-3 | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | 1.9×10-3 | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 6.5×10-3 | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 7.7×10-3 | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
| 采样位置 |  |  | N：25°2ʹ11ʺ，E:104°50ʹ24ʺ |  |  |  |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界北侧S-36-191125-1 |  | 砷 | mg/kg | 29.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 1.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 230 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 137 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.092 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 124 | 900 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.1×10-3 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.8×10-3 | 66 | 达标 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 8.3×10-3 | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.36×10-2 | 53 | 达标 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 9.0×10-3 | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 7.8×10-3 | 20 | 达标 |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 厂界北侧S-36-191125-1 |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 8.4×10-3 | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | 1.4×10-3 | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 6.5×10-3 | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 7.7×10-3 | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
| 采样位置 |  |  | N：25°2ʹ9ʺ，E:104°50ʹ35ʺ |  |  |  |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 填埋场内覆土S-37-191125-1 |  | 砷 | mg/kg | 44.8 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 51 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 608 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 692 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.295 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 100 | 900 | 达标 |
|  |  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.4×10-3 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.7×10-3 | 66 | 达标 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 8.3×10-3 | 6.8 | 达标 |
|  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.49×10-2 | 53 | 达标 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  |  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  |  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 9.0×10-3 | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 7.8×10-3 | 20 | 达标 |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置及 样品编号 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地 |  |
|  |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| 填埋场内覆土S-37-191125-1 |  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 8.4×10-3 | 1290 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/kg | 1.4×10-3 | 1200 | 达标 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 6.5×10-3 | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 7.7×10-3 | 640 | 达标 |
|  |  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  |  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  |  | 萘 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
| 采样位置 |  |  | N：25°2ʹ10ʺ，E:104°50ʹ29ʺ |  |  |  |
| 备注：ND表示监测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

**报告结束**